Estándar de Comunicación Inalámbrica PC — ESP32 Maestro

Proyecto SOFÍA 2026

Laboratorio de Dispositivos y Sistemas de Telecomunicaciones (LabDST), ITESO

Entregable 2: Documento Formal del Estándar de Comunicación

Autores:

Paola Monserrat Covarrubias Viveros

Lizeth Anais Méndez Ortiz

Juan Bernardo Orozco Quirarte

Karen Itzel Sánchez García

Alan Esaú Fuentes Gutiérrez

1. Introducción y Arquitectura del Enlace

El presente documento establece la especificación técnica formal del protocolo de comunicación entre la estación de control (PC) y el microcontrolador maestro (ESP32-C3) encargado de accionar los servomotores en los módulos cinemáticos de SOFÍA.

El protocolo cubre dos canales de transmisión:

Canal Inalámbrico Primario (Bluetooth Low Energy - BLE): Enlace hacia el hardware físico para posicionamiento articular y ejecución de rutinas coreográficas.

Canal de Simulación (Sockets UDP): Enlace hacia el gemelo digital en Unity / Webots para validación cinemática previa.

+-------------------------------------------------------------+ ¦ Estación de Control (PC / PySide6) ¦ ¦ - Visualizador de Cámara a 60 FPS (MediaPipe 3D) ¦ ¦ - Despachador de Enlace (SofiaCommDispatcher) ¦ +-------------------------------------------------------------+ │ │ (Sockets UDP: 127.0.0.1:5005) (BLE 5.0 Nordic UART) ▼ ▼ +-------------------------+ +------------------------+ ¦ Simulación 3D (Unity) ¦ ¦ ESP32-C3 Maestro ¦ ¦ - Cinemática 16 pétalos¦ ¦ - PCA9685 (I2C: 0x40) ¦ ¦ - Gemelo Digital ¦ ¦ - 2 Servos MG90S ¦ +-------------------------+ +------------------------+

2. Parámetros de la Capa de Enlace

2.1 Canal de Simulación (UDP)

Protocolo: UDP / IPv4.

Dirección IP de destino: 127.0.0.1.

Puerto: 5005.

Formato de datos: Cadena ASCII con valores articulares delimitados por comas: q1,q2.

2.2 Canal Físico Inalámbrico (BLE Nordic UART Service)

El enlace opera bajo el perfil GATT serial estándar:

Nombre de difusión BLE: ESP32-Servos.

Dirección MAC por defecto: 70:AF:09:15:23:42 (Paola: verificar MAC en placa física).

UUID del Servicio UART: 6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e.

UUID Característica RX (PC → ESP32): 6e400002-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e.

Modo: Write / Write Without Response.

UUID Característica TX (ESP32 → PC) (Paola): 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e.

Modo: Notify (Canal de retorno para emisión de ACKs y telemetría).

2.3 Asignación de Canales y Restricciones Mecánicas

Parámetros comprobados en el código fuente del firmware (code/tracking-vision/arduino.ino):

Dirección I2C del PCA9685: 0x40.

Canal Servo Q1 (Yaw horizontal): Canal 14.

Canal Servo Q2 (Pitch vertical): Canal 15.

Frecuencia PWM: 50 Hz.

Rango angular seguro: $60^\circ \le q \le 120^\circ$.

Posición neutra (Home): $q_1 = 90^\circ, q_2 = 90^\circ$.

Posición de reposo: $q_1 = 90^\circ, q_2 = 60^\circ$.

3. Estructura de las Tramas de Comunicación

Se define una estructura delimitada por caracteres centinela para garantizar integridad y evitar errores por fragmentación en el búfer serial.

3.1 Trama de Solicitud (PC → ESP32)

$<SEQ>,<CMD>,<PARAM_1>,<PARAM_2>#

$ : Carácter de inicio de trama (Start of Frame).

<SEQ> : Número de secuencia entero incremental (0 a 65535).

<CMD> : Comando alfanumérico en mayúsculas.

<PARAM_N> : Argumentos numéricos o de texto según el comando (opcionales).

# : Carácter de fin de trama (End of Frame).

Ejemplos:

Comando de ángulos coordinados: $101,ANG,90,110#

Comando individual de eje horizontal: $102,Q1,75#

Disparo de rutina coreográfica: $103,ROUTINE,SALUDO#

Prueba de conectividad: $104,PING#

3.2 Trama de Confirmación / ACK (ESP32 → PC) (Paola)

$<SEQ>,<STATUS>,<DATA>#

$ : Carácter de inicio de trama.

<SEQ> : Número de secuencia del comando al que se responde.

<STATUS> : ACK si el comando fue ejecutado correctamente; NACK si fue rechazado.

<DATA> : Datos de confirmación o código de error.

# : Carácter de fin de trama.

Ejemplos:

Confirmación de ángulos ejecutados: $101,ACK,OK,90,110#

Confirmación de rutina iniciada: $103,ACK,STARTED,SALUDO#

Rechazo por ángulo fuera de rango: $105,NACK,ERR_01#

4. Identificación de Comandos del Sistema

| Comando | Argumentos | Descripción | Respuesta del Sistema (Paola) |
| --- | --- | --- | --- |
| PING | Ninguno | Prueba de vida del enlace inalámbrico. | $SEQ,ACK,PONG# |
| ANG | q1,q2 (Enteros: 60 a 120) | Asigna ángulos simultáneos a q₁ y q₂. | $SEQ,ACK,OK,q1,q2# |
| Q1 | angulo (Entero: 60 a 120) | Asigna ángulo individual al eje horizontal. | $SEQ,ACK,OK,q1# |
| Q2 | angulo (Entero: 60 a 120) | Asigna ángulo individual al eje vertical. | $SEQ,ACK,OK,q2# |
| ROUTINE | SALUDO \ | CORAZON | Ejecuta rutina coreográfica almacenada en el ESP32. |
| HOME | Ninguno | Centra ambos servomotores a posición neutra ($90^\circ, 90^\circ$). | $SEQ,ACK,OK,90,90# |
| REST | Ninguno | Coloca los actuadores en posición de reposo ($90^\circ, 60^\circ$). | $SEQ,ACK,OK,90,60# |
| STOP | Ninguno | Desactiva señales PWM en PCA9685 para liberar torque. | $SEQ,ACK,STOPPED# |

5. Códigos de Error y Respuestas de Confirmación (ACK / NACK)

Cuando el microcontrolador detecta una anomalía en la trama recibida o una instrucción no permitida, devuelve un NACK con un código normalizado:

| Código de Error | Nemónico | Causa del Fallo | Acción del Sistema en la GUI |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR_01 | OUT_OF_RANGE | Parámetro angular fuera del intervalo seguro ($<60^\circ$ o $>120^\circ$). | La GUI satura la posición al límite físico más cercano y registra advertencia. |
| ERR_02 | UNKNOWN_CMD | Comando no registrado en el catálogo oficial. | Se descarta el comando y se notifica en la terminal de eventos. |
| ERR_03 | BAD_FORMAT | Trama sin delimitadores $ / # o con parámetros incompletos. | Se descarta el paquete y se registra error de sintaxis en el log. |
| ERR_04 | ROUTINE_BUSY | Solicitud angular recibida mientras se ejecuta una rutina local activa. | Se omite el movimiento para proteger la trayectoria coreográfica en curso. |
| ERR_05 | I2C_FAIL | El driver PCA9685 no responde en la dirección I2C 0x40. | Se emite alerta crítica de hardware en el panel de control. |

6. Acknowledgements y Reglas de Comunicación

6.1 Flujo de Intercambio de Mensajes

Estación PC (GUI) ESP32 Maestro │ │ │─── $201,ANG,90,105# ───────────────────────►│ (Valida formato y límites) │ │ (Aplica PWM en PCA9685) │◄── $201,ACK,OK,90,105# ─────────────────────│ (Emite notificación TX Notify) │ │ (Transacción completada) │

6.2 Parámetros de Temporización y Control de Flujo

Timeout de Respuesta ($T_{\text{timeout}}$): 200 ms. Si tras 200 ms no se recibe la trama de confirmación, la PC considera el paquete no atendido.

Política de Reintentos: Máximo 2 reintentos antes de reportar pérdida de comunicación con el robot físico.

Limitación de Tasa (Rate Limiting): Durante el modo de seguimiento automático 3D, la tasa de transmisión se restringe a un máximo de 30 Hz (≈ 33.3\text{ ms}$ entre paquetes) para prevenir la saturación del búfer de la radio BLE del ESP32-C3.

7. Implementación de Referencia en Código

7.1 Módulo de Transmisión en Python (`code/communication/ble_sender.py`)

# Suscripción a la característica TX para recepción de confirmaciones await client.start_notify(TX_CHARACTERISTIC_UUID, self._handle_ble_notification) # Ensamblado de trama delimitada trama = f"${self.seq_counter},{cmd},{params}#" await client.write_gatt_char(RX_CHARACTERISTIC_UUID, trama.encode("utf-8"), response=False)

7.2 Implementación de la Característica TX en Firmware ESP32 (Paola)

Configuración requerida en el archivo de firmware (code/tracking-vision/arduino.ino):

// Puntero para la característica de transmisión TX BLECharacteristic *pTxCharacteristic = nullptr; #define TX_UUID "6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e" // Configuración en setup(): pTxCharacteristic = service->createCharacteristic( TX_UUID, BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY ); // Emisión de confirmación ACK / NACK: void responderACK(String seq, String status, String info) { if (pTxCharacteristic != nullptr) { String respuesta = "$" + seq + "," + status + "," + info + "#"; pTxCharacteristic->setValue(respuesta.c_str()); pTxCharacteristic->notify(); } }